Final lab FIREWALL

Sơ đồ:

Mục tiêu bài lab:

Thực hiện kết nối các thiết bị như hình, hệ thống sẽ theo cấu trúc như sau:

- Các thiết bị ASA, NGIPSv, FMC sẽ được quản lý qua máy tính terminal.

- ASA sẽ sử dụng cơ chế HA active-standby.

- R1 sẽ quảng bá lớp mạng của server đến ASA thông qua EIGRP.

- NGIPSv sẽ filter EIGRP giữa 2 router là CSR và R1

- Client muốn truy cập vào server sẽ sử dụng SSL VPN và kết nối đến Server thông qua đường dẫn:

http://192.168.100.10:8080

Kết nối vật lí và IP đấu nối:

| Device | Interface | IP address | Note | Account(username/password) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ASA1v | GigabitEthernet0/0 | 20.1.1.2/24 | outside | None |
|  | GigabitEthernet0/1 | 10.1.12.1/24 | inside |  |
|  | GigabitEthernet0/2 | 10.1.1.1/24 | Failover |  |
|  | Management0/0 | 150.1.7.53/24 | Management-only |  |
| ASA11v | GigabitEthernet0/0 | 20.1.1.3/24 | outside | None |
|  | GigabitEthernet0/1 | 10.1.12.2/24 | inside |  |
|  | GigabitEthernet0/2 | 10.1.1.2/24 | Failover |  |
|  | Management0/0 | 150.1.7.54/24 | Management-only |  |
| FMC | Ethernet0 | 150.1.7.211/24 |  | admin/Admin123 |
| NGIPSv | Management | 150.1.7.206/24 |  | admin/Admin123 |
|  | Eth1 |  | External |  |
|  | Eth2 |  | Internet |  |
| Core | E0/3, E1/0, E1/1, E1/3, E2/0 |  | Vlan management |  |
|  | E0/0, E0/1, E0/2 |  | Vlan internal |  |
| CSR | Fa1/0 | 10.1.12.3/24 |  |  |
|  | Fa0/0 | 192.1.1.1/24 |  |  |
|  | Loopback0 | 192.168.100.10/24 |  | IP server |
| Terminal | E0 | 150.1.7.100/24 |  | user/Test123 |
| R1 | G1 | 192.1.1.2/24 |  |  |
|  | E1 | 10.215.26.x | Nhận DHCP từ bên ngoài |  |
| Client | E0 | 113.113.113.114/30 |  | user/Test123 |
| Internet router | E0/2 | 113.113.113.113/30 |  |  |
|  | E0/0 | 20.1.1.1/24 |  |  |
|  | Loopback0 | 8.8.8.8/32 |  |  |

- Cấu hình cơ bản thiết bị

- Cấu hình Internet Router

hostname InternetGW interface loopback0 ip address 8.8.8.8 255.255.255.255 ! interface e0/2 ip address 113.113.113.113 255.255.255.252 no shutdown ! interface e0/1 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0 no shutdown

- Cấu hình Switch Core

hostname SW_Core vlan 99 name management vlan 2 name internal ! interface range e0/3,e1/0,e1/1,e1/3,e2/0 switchport access vlan 99 switchport mode access ! interface range e0/0,e0/1,e0/2 switchport access vlan 2 switchport mode access

- Cấu hình Router CSR

hostname CSR ! interface f1/0 ip address 10.1.12.3 255.255.255.0 no shutdown ! interface fa0/0 ip address 192.1.1.1 255.255.255.0 no shutdown ! interface loopback0 ip address 192.168.100.10 255.255.255.0 ! key chain vnpro key 1 key-string vnpro@123 ! int g2 ip authentication mode eigrp 12 md5 ip authentication key-chain eigrp 12 vnpro ! router eigrp 12 network 10.1.12.0 0.0.0.255 network 192.168.100.0 0.0.0.255 network 192.1.1.0 0.0.0.255 ! ip http server ip http port 8080 ip http authentication local username vnpro priviledge 15 password vnpro@123

- Cấu hình R1

hostname R1 interface g1 ip address 192.1.1.2 255.255.255.0 no shutdown router eigrp 12 network 192.1.1.0 0.0.0.255

- Cấu hình firewall

- Cấu hình cơ bản

- Vì chúng ta sẽ thực hiện cấu hình HA Active/Standby cho 2 thiết bị nên các cấu hình cơ bản sẽ chỉ thực hiện trên firewall active, firewall còn lại sẽ được sync cấu hình sau khi cấu hình HA hoàn tất

!!!Kiem tra mode firewall truoc khi thuc hien !!!! show firewall Firewall mode: Router !!!! Cau hinh !!!! hostname ASA interface GigabitEthernet0/0 nameif outside security-level 0 ip address 20.1.1.1 255.255.255.0 standby 20.1.1.2 no shutdown ! interface GigabitEthernet0/1 nameif inside security-level 100 ip address 10.1.12.1 255.255.255.0 standby 10.1.12.2 no shutdown ! interface Management0/0 management-only nameif mgmt security-level 100 ip address 150.1.7.53 255.255.255.0 standby 150.1.7.54 no shutdown ! router eigrp 12 network 10.1.12.0 255.255.255.0 ! interface GigabitEthernet0/1 authentication key eigrp 12 vnpro@123 key-id 1 authentication mode eigrp 12 md5

- Cấu hình HA Active – Standby

- Thực hiện cấu hình với ASA1v là active và ASA11v là standby

ASA1v failover lan unit primary failover lan interface FO GigabitEthernet0/2 failover link FO GigabitEthernet0/2 failover interface ip FO 10.1.1.1 255.255.255.0 standby 10.1.1.2 ! interface GigabitEthernet0/2 no shutdown ASA11v failover lan unit secondary failover lan interface FO GigabitEthernet0/2 failover link FO GigabitEthernet0/2 failover interface ip FO 10.1.1.1 255.255.255.0 standby 10.1.1.2 ! interface GigabitEthernet0/2 no shutdown

Sau khi cấu hình xong, thực hiện command “failover” trên cả hai thiết bị và cấu hình monitor cho toàn bộ interface

failover !!! cau hinh monitor interface !!!! monitor-interface inside. monitor-interface outside. monitor-interface mgmt. !!!! Kiem tra failover !!!! ASA# show failover Failover On Failover unit Primary Failover LAN Interface: FO GigabitEthernet0/2 (up) Reconnect timeout 0:00:00 Unit Poll frequency 1 seconds, holdtime 15 seconds Interface Poll frequency 5 seconds, holdtime 25 seconds Interface Policy 1 Monitored Interfaces 3 of 61 maximum MAC Address Move Notification Interval not set Version: Ours 9.9(2), Mate 9.9(2) Serial Number: Ours 9AJJ3V3LWRB, Mate 9AN45HTSK0N Last Failover at: 13:18:27 UTC Nov 6 2020 This host: Primary - Active Active time: 142 (sec) slot 0: ASAv hw/sw rev (/9.9(2)) status (Up Sys) Interface outside (20.1.1.1): Normal (Monitored) Interface inside (10.1.12.1): Normal (Monitored) Interface mgmt (150.1.7.53): Normal (Monitored) Other host: Secondary - Standby Ready Active time: 0 (sec) Interface outside (20.1.1.2): Normal (Monitored) Interface inside (10.1.12.2): Normal (Monitored) Interface mgmt (150.1.7.54): Normal (Monitored) Stateful Failover Logical Update Statistics Link : FO GigabitEthernet0/2 (up) Stateful Obj xmit xerr rcv rerr General 21 0 18 0 sys cmd 18 0 18 0 up time 0 0 0 0 RPC services 0 0 0 0 TCP conn 0 0 0 0 UDP conn 0 0 0 0 ARP tbl 1 0 0 0 Xlate_Timeout 0 0 0 0 IPv6 ND tbl 0 0 0 0 VPN IKEv1 SA 0 0 0 0 VPN IKEv1 P2 0 0 0 0 VPN IKEv2 SA 0 0 0 0 VPN IKEv2 P2 0 0 0 0 VPN CTCP upd 0 0 0 0 VPN SDI upd 0 0 0 0 VPN DHCP upd 0 0 0 0 SIP Session 0 0 0 0 SIP Tx 0 0 0 0 SIP Pinhole 0 0 0 0 Route Session 1 0 0 0 Router ID 0 0 0 0 User-Identity 1 0 0 0 CTS SGTNAME 0 0 0 0 CTS PAC 0 0 0 0 TrustSec-SXP 0 0 0 0 IPv6 Route 0 0 0 0 STS Table 0 0 0 0 Logical Update Queue Information Cur Max Total Recv Q: 0 25 18 Xmit Q: 0 47 169

- Cấu hình SSL VPN

username vnpro password vnpro@123 privilege 15 http server enable http 0 0 mgmt aaa authentication enable console LOCAL ! crypto key generate rsa label vnpro modulus 1024 ! crypto ca trustpoint vnprotrust enrollment self subject-name CN=asa.vnpro.org keypair vnpro fqdn asa.vnpro.org revocation-check none ! crypto ca enroll vnprotrust noconfirm ! ssl trust-point vnprotrust outside username student password student ! access-list WEB-ACL webtype permit url http://192.168.100.10:8080 ! group-policy SSLVPN internal group-policy SSLVPN attributes banner value "Enjoy The Firewall VNPro Lab!" vpn-idle-timeout 2880 vpn-tunnel-protocol ssl-clientless webvpn filter value WEB-ACL ! tunnel-group vnprosecurity type remote-access tunnel-group vnprosecurity general-attributes default-group-policy SSLVPN tunnel-group vnprosecurity webvpn-attributes group-alias vnprosecurity enable ! webvpn enable outside tunnel-group-list enable

Từ máy Terminal, thực hiện login vào ASDM với IP management của ASA: 150.1.7.53 và username/password đã tạo ở trên (vnpro/vnpro@123)

Sau khi login vào thiết bị, chúng ta sẽ di chuyển đến mục Portal của phần Configuration để tạo Bookmarks cho đường dẫn tới Server bên trong

Tiếp theo chúng ta sẽ add danh sách các Server vào trong Booklist

Ở đây IP của server là 192.168.100.1 và port truy cập vào web là 8080 nên ta tạo như bên dưới.

Sau khi tạo chúng ta sẽ assign cho profile SSLVPN và apply cấu hình xuống ASA

- Cấu hình NGIPS

- Cấu hình cơ bản

Khi login vào thiết bị chúng ta sẽ cần phải có một vài thiết lập cơ bản cho NGIPSv

Thực hiện cấu hình FMC giám sát NGIPSv

configure manager add 150.1.7.211 vnpro

- Cấu hình cơ bản trên FMC

Thực hiện thay đổi IP trên FMC, lưu ý khi thay đổi thì chúng ta phải nhập password mặc định của FMC (Admin123)

sudo ifconfig eth0 150.1.7.211/24

Thực hiện cấu hình IP cho FMC và active license trial trên thiết bị

Thực hiện add NGIPSv lên FMC

Đối với Access Group Policy, chúng ta sẽ tạo như sau

Thiết bị sau khi đã được add thành công

Kiểm tra interface cho thiết bị NGIPSv

Tiếp theo thực hiện cấu hình policy cho NGIPSv

Thực hiện đặt tên cho Rule và add interface vào các zone

Tiếp theo add các lớp mạng source và destination.

Sau đó chúng ta sẽ tiến hành cài đặt port cho EIGRP

Tiếp theo chọn hình thức ghi log

Sau cùng là deploy xuống thiết bị

Lưu ý sau khi cấu hình xong toàn bộ cần phải save lại trước khi “Deploy”:

- Kiểm tra hệ thống

Kiểm tra EIGRP trên R1 và CSR để đảm bảo thiết lập neighbor

CSR#show ip eigrp neighbors EIGRP-IPv4 Neighbors for AS(12) H Address Interface Hold Uptime SRTT RTO Q Seq (sec) (ms) Cnt Num 1 192.1.1.2 Gi1 12 00:03:11 52 312 0 3 0 10.1.12.1 Gi2 11 00:04:48 23 138 0 9

Từ máy client thực hiện login vào trình duyệt Web và truy cập đến địa chỉ https://20.1.1.2 với account “student/student”

Sau khi chọn “Continue” chúng ta sẽ thực hiện truy cập vào Server theo bookmark bên dưới.

Chọn server và đăng nhập bằng username/password (vnpro/vnpro@123) ở phía trên.