Cấu hình IPsec VPN trên ASA 5506-X

**

Yêu cầu:

Cấu hình IPsec VPN giữa Firewall ASA và Cisco Router đảm bảo PC2 có thể truy cập được tới Server.

Các bước thực hiện:

- Bước 1. Cấu hình giả lập Switch ISP giả lập môi trường Internet.

- Bước 2. Cấu hình cơ bản trên Firewall ASA.

- Bước 3. Cấu hình default-route trên Firewall ASA cho phép Firewall đi được Internet.

- Bước 4. Cấu hình DHCP Server trên Firewall ASA cấp IP xuống cho các PC.

- Bước 5. Cấu hình NAT Overload trên Firewall ASA cho phép PC bên trong truy cập Internet.

- Bước 6. Cấu hình tính năng Inspect trên Firewall ASA cho phép lưu lượng ICMP đi ngang qua Firewall ASA.

- Bước 7. Cấu hình IPsec VPN trên Firewall ASA cho phép lớp mạng 192.168.1.0/24 và 192.168.2.0/24 có thể giao tiếp được với nhau.

- Bước 8. Cấu hình IPsec VPN trên Cisco Router cho phép lớp mạng 192.168.2.0/24 và 192.168.1.0/24 có thể giao tiếp được với nhau.

Thực hiện:

Bước 1. Cấu hình giả lập Switch ISP giả lập môi trường Internet.

Để giả lập môi trường Internet, ta cần đảm bảo tất cả IP Public đều có thể giao tiếp được với nhau. Để làm được điều này theo sơ đồ bài LAB, ta chỉ cần tiến hành đặt IP trên các cổng giao tiếp của Switch Layer, bật chức năng định tuyến trên thiết bị này và các thiết bị Router và Firewall của khách hàng sẽ tiến hành trỏ default-route tới Switch ISP.

Cấu hình cơ bản trên ISP.

- ip routing: Bật chức năng định tuyến trên Switch Layer 3.

- no switchport: Chuyển Port từ Layer 2 thành Layer 3 trước khi đặt IP trên các cổng giao tiếp của Switch Layer 3.

hostname ISP

ip routing

interface f1/0/1

no switchport

ip address 203.0.12.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface f1/0/2

no switchport

ip address 203.0.23.2 255.255.255.0

no shutdown

exit

line vty 0 4

privilege level 15

no login

exit

line console 0

logging synchronous

exec-timeout 0 0

exit

no cdp run

no ip domain-lookup

no service timestamps debug

no service timestamps log

Bước 2. Cấu hình cơ bản trên Firewall ASA.

Đặt IP trên các cổng giao tiếp của Firewall ASA.

hostname ASA1

interface g1/1

nameif outside

security-level 0

ip address 203.0.12.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

interface g1/2

nameif inside

security-level 100

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

no shutdown

exit

Bước 3. Cấu hình default-route trên Firewall ASA cho phép Firewall đi được Internet.

Cấu hình default-route trên Firewall ASA.

- Default-route sẽ cho phép Firewall có thể ping được tới bất kỳ IP Public nào ở ngoài Internet. Trước khi cấu hình IPsec VPN trên Firewall, ta cần đảm bảo IP 203.0.12.1 có thể ping được tới IP Public của Router đầu xa 203.0.23.3.

route outside 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.12.2

Bước 4. Cấu hình DHCP Server trên Firewall ASA cấp IP xuống cho các PC.

Cấu hình DHCP Server trên Firewall cấp dải IP từ 192.168.1.2 tới 192.168.1.254 cho các PC kết nối trực tiếp tới cổng giao tiếp có tên là “inside” của Firewall.

- dhcpd dns 8.8.8.8: Cấp DNS Server cho các PC là 8.8.8.8.

- dhcpd enable inside: Kích hoạt chức năng DHCP Server trên cổng giao tiếp “inside”.

dhcpd dns 8.8.8.8

dhcpd address 192.168.1.2-192.168.1.254 inside

dhcpd enable inside

Bước 5. Cấu hình NAT Overload trên Firewall ASA cho phép PC bên trong truy cập Internet.

Cấu hình NAT Overload trên Firewall ASA cho phép lớp mạng 192.168.1.0/24 truy cập Internet.

- Sau khi cấu hình xong thì các PC bên trong đã có thể truy cập Internet nhưng không thể ping ra ngoài Internet. Do vậy muốn kiểm tra PC đã truy cập được Internet hay chưa, ta có thể mở bất kỳ website nào trên PC để kiểm tra thay vì thực hiện thao tác “ping” như thông thường.

object network 192.168.1.0_24

subnet 192.168.1.0 255.255.255.0

nat (inside,outside) dynamic interface

exit

Bước 6. Cấu hình tính năng Inspect trên Firewall ASA cho phép lưu lượng ICMP đi ngang qua Firewall ASA.

- class-map inspection_default: Class-Map là công cụ cho phép phân loại lưu lượng và class-map inspection_default là class-map mặc định có sẵn để lọc ra tất cả các loại lưu lượng được hỗ trợ inspect trên Firewall ASA.

- inspect icmp: Bổ xung tính năng giám sát lưu lượng ICMP, cho phép lưu lượng ping đi ngang qua Firewall ASA.

- service-policy global_policy global: Áp dụng policy-map global_policy trên tất cả các cổng giao tiếp.

class-map inspection_default

match default-inspection-traffic

exit

policy-map global_policy

class inspection_default

inspect icmp

exit

exit

service-policy global_policy global

Bước 7. Cấu hình IPsec VPN trên Firewall ASA cho phép lớp mạng 192.168.1.0/24 và 192.168.2.0/24 có thể giao tiếp được với nhau.

Cấu hình chính sách IPsec VPN Phase 1 (IKEv1 hoặc ISAKMP).

crypto ikev1 enable outside

crypto ikev1 policy 1

authentication pre-share

encryption aes

hash sha

group 2

lifetime 86400

exit

tunnel-group 203.0.23.3 type ipsec-l2l

tunnel-group 203.0.23.3 ipsec-attributes

ikev1 pre-shared-key bqk

exit

Cấu hình chính sách IPsec VPN Phase 2 (IPsec).

object network 192.168.1.0_24

subnet 192.168.1.0 255.255.255.0

exit

object network 192.168.2.0_24

subnet 192.168.2.0 255.255.255.0

exit

access-list 100 extended permit ip object 192.168.1.0_24 object 192.168.2.0_24

crypto ipsec ikev1 transform-set myset esp-aes esp-sha-hmac

crypto map outside_map 20 match address 100

crypto map outside_map 20 set peer 203.0.23.3

crypto map outside_map 20 set ikev1 transform-set myset

crypto map outside_map 20 set pfs

crypto map outside_map interface outside

nat (inside,outside) 1 source static 192.168.1.0_24 192.168.1.0_24 destination static 192.168.2.0_24 192.168.2.0_24 no-proxy-arp route-lookup

group-policy SITE_ASA1 internal

group-policy SITE_ASA1 attributes

vpn-tunnel-protocol ikev1

vpn-idle-timeout none

exit

tunnel-group 203.0.23.3 general-attributes

default-group-policy SITE_ASA1

exit

Bước 8. Cấu hình IPsec VPN trên Cisco Router cho phép lớp mạng 192.168.2.0/24 và 192.168.1.0/24 có thể giao tiếp được với nhau.

Cấu hình cơ bản trên Cisco Router cho phép mạng nội bộ bên trong truy cập được Internet.

- access-list 101 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255: Loại trừ lưu lượng IPsec VPN khỏi tiến trình NAT Overload.

R2(config)#

hostname R2

interface f0/0

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

ip nat inside

no shutdown

exit

interface f0/1

ip address 203.0.23.3 255.255.255.0

ip nat outside

no shutdown

exit

ip nat inside source list 101 interface f0/1 overload

access-list 101 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

access-list 101 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 any

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.23.2

line vty 0 4

privilege level 15

no login

exit

line console 0

logging synchronous

exec-timeout 0 0

exit

no cdp run

no ip domain-lookup

no service timestamps debug

no service timestamps log

Thiết lập IPsec VPN trên Cisco Router.

Cấu hình chính sách “isakmp policy” cho “phase 1”.

- Các thông tin trong chính sách “isakmp policy” sẽ được sử dụng để bảo vệ cho “phase 2” thỏa thuận các tham số trong chính sách “ipsec policy”.

- encryption aes 128: Khai báo thuật toán mã hóa sử dụng trong ISAKMP Policy là AES 128, 192 hay 256 bit.

- hash md5: Khai báo thuật toán mã hóa sử dụng trong ISAKMP Policy là md5 hay sha, sha256 bit, sha384 bit, sha512 bit.

- group 1: Khai báo thuật toán trao đổi khóa sử dụng trong ISAKMP Policy là DH (Diffie-Hellman) group 1 (768 bit) hay DH group 14 (2048 bit), DH 15 (3072 bit), DH 16 (4096 bit), DH 19 (256 bit ecp), DH 2 (1024 bit), DH 20 (384 bit ecp), DH 24 (2048 bit, 256 bit subgroup), DH 5 (1536 bit).

crypto isakmp policy 1

encryption aes 128

hash sha

authentication pre-share

group 2

lifetime 86400

exit

crypto isakmp key bqk address 203.0.12.1

crypto ipsec transform-set ASA2 esp-sha-hmac esp-aes 128

mode tunnel

exit

crypto map cryptomapASA2 1 ipsec-isakmp

set peer 203.0.12.1

set security-association lifetime seconds 900

set transform-set ASA2

set pfs

match address 102

reverse-route static

exit

access-list 102 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

interface f0/1

crypto map cryptomapASA2

exit

Kiểm tra các chính sách IPsec VPN Policy trên Router.

R2# show crypto isakmp policy

Global IKE policy

Protection suite of priority 1

encryption algorithm:   AES - Advanced Encryption Standard (128 bit keys).

hash algorithm:         Secure Hash Standard

authentication method:  Pre-Shared Key

Diffie-Hellman group:   #2 (1024 bit)

lifetime:               86400 seconds, no volume limit

R2#

R2# show crypto ipsec transform-set

Transform set ASA2: { esp-aes esp-sha-hmac  }

will negotiate = { Tunnel,  },

Transform set #$!default_transform_set_1: { esp-aes esp-sha-hmac  }

will negotiate = { Transport,  },

Transform set #$!default_transform_set_0: { esp-3des esp-sha-hmac  }

will negotiate = { Transport,  },

R2#

R2# show crypto map

Crypto Map "cryptomapASA2" 1 ipsec-isakmp

Peer = 203.0.12.1

Extended IP access list 102

access-list 102 permit ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

Current peer: 203.0.12.1

Security association lifetime: 4608000 kilobytes/900 seconds

Responder-Only (Y/N): N

PFS (Y/N): Y

DH group:  group1

Transform sets={

ASA2:  { esp-aes esp-sha-hmac  } ,

}

Reverse Route Injection Enabled

Interfaces using crypto map cryptomapASA2:

FastEthernet0/1

R2#

ASA1# clear crypto ipsec sa

ASA1# show crypto ipsec sa

Phiên IPsec VPN chỉ được thiết lập khi có lưu lượng traffic khớp với ACL 102 xuất hiện.

R2# ping 192.168.1.2 source 192.168.2.1

R2# show crypto session

Crypto session current status

Interface: FastEthernet0/1

Session status: UP-ACTIVE

Peer: 203.0.12.1 port 500

IKE SA: local 203.0.23.3/500 remote 203.0.12.1/500 Active

IPSEC FLOW: permit ip 192.168.2.0/255.255.255.0 192.168.1.0/255.255.255.0

Active SAs: 2, origin: crypto map

R2#

R2# show crypto isakmp key

Keyring      Hostname/Address                            Preshared Key

default      203.0.12.1                                  bqk

R2#

R2# show crypto isakmp sa

IPv4 Crypto ISAKMP SA

dst             src             state          conn-id status

203.0.23.3      203.0.12.1      QM_IDLE           1009 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

R2#

R2# show crypto ipsec sa

interface: FastEthernet0/1

Crypto map tag: cryptomapASA2, local addr 203.0.23.3

protected vrf: (none)

local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.2.0/255.255.255.0/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)

current_peer 203.0.12.1 port 500

PERMIT, flags={origin_is_acl,}

#pkts encaps: 110, #pkts encrypt: 110, #pkts digest: 110

#pkts decaps: 111, #pkts decrypt: 111, #pkts verify: 111

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0

#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0

#send errors 20, #recv errors 0

local crypto endpt.: 203.0.23.3, remote crypto endpt.: 203.0.12.1

path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FastEthernet0/1

current outbound spi: 0xC31DA2DA(3273499354)

PFS (Y/N): Y, DH group: group2

inbound esp sas:

spi: 0x563FA51F(1447011615)

transform: esp-aes esp-sha-hmac ,

in use settings ={Tunnel, }

conn id: 2001, flow_id: NETGX:1, sibling_flags 80000046, crypto map: cry                                                                                ptomapASA2

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4553865/334)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Status: ACTIVE

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:

spi: 0xC31DA2DA(3273499354)

transform: esp-aes esp-sha-hmac ,

in use settings ={Tunnel, }

conn id: 2002, flow_id: NETGX:2, sibling_flags 80000046, crypto map: cry                                                                                ptomapASA2

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4553864/334)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Status: ACTIVE

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

R2#

R2# show ip route

…

C    203.0.23.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1

S    192.168.1.0/24 [1/0] via 203.0.12.1

C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 203.0.23.2

R2#